Ser1

Prerequesit – dc

- Zmena nic nazvov

- Vypnutie registracie DNS a netbios na externom nic

Tam jak su nic-ky ->> propertie ->> tcp ipv4 ->> advanced

- Zapnutie registracie DNS a netbios na internom nic

Ideme tam jak nic external

- Zapnutie FW na vsetkych FW profilov srv1

Get-NetFirewallProfile | ft -AutoSize

Skipujem bo tam neni postup a zevraj aj bez firewall to bude fungovat

- Instalacie role

Otvori Server Manager → “Manage” → Add Roles and Features

Select server → vyber svoj server

Select server roles:
→ zaškrtni Remote Access

Klikaj “Next” až po Role Services, potom vyber:

- DirectAccess and VPN (RAS)

- (voliteľne aj “Routing”, ak chceš NAT alebo route)

Dokonči inštaláciu a reštartuj server (ak vyžiada).

Alebo cez command: Install-WindowsFeature -Name DirectAccess-VPN -IncludeAllSubFeature -IncludeManagementTools

- Routing and remote access

Vybrat VPN access, finish, start

- Konfiguracia

Properties ->> ipv4 ->>
 ip range 192.168.211.50-60

- Konfiguracia access policy cez NPS