VoIP Overview

VoIP – Voice over IP

PSTN – Public Switched Telephone Network (Štandardná telefónna sieť)

How voice data are created?

- Hlas naráža do membrány v mikrofóne, tak sa mení elektrický prúd a vytvárajú sa vlnovky

- Dané vlnovky preženieme cez Codec G.711 (Vzorkovanie -> Kvantovanie -> Kódovanie) -> po tomto z vlnoviek budú 1 a 0    [Codec G.711 = Sampling, Quantizing, Encoding]

  - Každý device podporuje 64kbit/s

Codecs

- G.711

  - Vzorkovanie -> Kvantovanie -> Kódovanie

(Sampling, Quantizing, Encoding)

  - Rychlosť = 64kbit/s

  - Typicky sa používa na interných LANkách [ma väčší bandwith, na LANke nam to je jedno]

- G.729

  - Rychlosť = 8kbit/s

  - Typicky sa používa vo WANkách [lebo ma maly bandwith]

RTP – Real Time Transport Protocol

- Protokol Aplikačnej vrstvy

- Prenáša Audio/Video

- Využíva QoS

Čo robí RTP?

- Má synchronizačné vlny a buffer

- Pozrie sa kedy prišiel ktorý packet a podľa neho si do bufferu ukladá že čo prišlo ako ktoré

QoS – Qualty of Service

- Markuje dáta, dáva ich do tried a podľa tých tried sa prioritizujú packety

Čo potrebujem na VOIP sieť ?

- Call Server [Telefón]

- Call processor [ v našom pripade Call Manager ]

- Gateway [ Router s nejakou voice kartou ]

SIP – Session Initiation Protocol

- Najviac používaný signalizačný protokol

SCCP = Skinny Client xxx

SIP Komunikácia

- Podobné http

- Client-Server protokol

- SIP dialóg = SIP Offer (Invite, act, bye) + SIP response

RTP Stream

- separátna komunikácia, nezávislá na SIP, môže ísť inou cestou

- SIP Invite -> Ringing -> Acknowledge -> Act (uz nejde cez call manager) -> Bye

Musíš vedieť:

Vzorkovanie -> Kvantovanie -> Kódovanie (Zaradom a vysvetliť)

Codec G.711 (Čo to je + rýchlosť)

Codec G.729 (Čo to je + rýchlosť)

Simple info o RTP

Čo potrebujem na VOIP sieť

Vyber signalizačný protokol (SIP)

SIP Komunikácia + RTP Stream

Slide 24 – Signalling Protocols

24.11

Phone bot process

- Telefon v sieti

- Naloaduje sa

- Vyhľadá pomocou CDP (Cisco Discovery Ptorokol) susedov (zariadenia naokolo)

- Vyžiada IP od DHCP servera

- Telefón sa spojí s DHCP

- Telefón dostane IP, masku, default gateway

Konfiguracia:

- Treba rozbehať router

  - Konfigurácia interfacov (Router on a stick -> ideme robit VLANy)

  - Nastavíme SWTICH (Trunky) [trunk povolí aj Vlan10 aj Vlan50]

  - (OPTION 150 [TFTP] ip [TFTP server -> u nas router lebo router on a stick]

  - Telephony service

  - Ephones

DO SH RUN

Dame write a reload

Zabudli sme na toto :

Pridame veci a mac

(MAC TUTO Z VLAN 50)

COMMANDY CO SME ZABUDLI + MAC :

  - Pridelíme čísla (na gombík 1 dáme číslo 1)

  - Reset packet tracera a kukni tu, a ked tu je cislo tka gut

ZVONII !!!!!!!!!