# Študijný dokument pre test: VoIP

| Pojem | Popis/Detail |
| --- | --- |
| VoIP | Voice over Internet Protocol. Umožňuje telefonovanie cez internet namiesto tradičných PSTN liniek. |
| PSTN | Public Switched Telephone Network (Štandardná telefónna sieť). Spolieha sa na circuit switching. |
| Cisco Telefón | Podporuje protokoly SCCP (Skinny Client Control Protocol, port 2000) a SIP. |
| Gateway | Zariadenie, ktoré prepája IP sieť s externými sieťami, napr. PSTN. |
| SRST | Survivable Remote Site Telephony. Technológia, ktorá umožňuje preroutovanie trafiky. Záložný mechanizmus CUCM; IP telefóny sa registrujú na routeri, ak je konektivita k CUCM serverom stratená. |
| Call Leg | Logické spojenie (segment) medzi dvoma routermi alebo medzi routerom a zariadením s telefónnymi schopnosťami. |

## Digitalizácia Hlasu (CODEC)

Digitalizácia hlasu prebieha pomocou CODEC (Coding-Decoding)

| Krok | Popis |
| --- | --- |
| 1. Vzorkovanie (Sampling) | Membrána v mikrofóne sa hýbe a mení elektrický prúd na vlnovky v čase. |
| 2. Kvantovanie (Quantizing) | Od vlnovky sa odpočíta jej hladina v pravidelných časových intervaloch. |
| 3. Kódovanie (Encoding) | Priradenie každej hladiny k 8-bitovému záznamu. |

## Kompresia = Kodeky (G.711 a G.729)

| Kodek | Rýchlosť | Použitie | Detaily |
| --- | --- | --- | --- |
| G.711 (PCM) | 64 kbit/s | Typicky pre interné LAN siete. | Je to „default“ a povinný (mandatory) kodek. Dobrá kvalita zvuku. Skutočná BW (Ethernet) je 95.2 Kbps. |
| G.729 | 8 kbit/s | Typicky pre externé WAN pripojenia. | Používa sa na optimalizáciu šírky pásma. Nízka kvalita zvuku. Skutočná BW (Ethernet) je 39.2 Kbps. |

## RTP (Real-Time Transport Protocol):

Protokol aplikačnej vrstvy, ktorý prenáša Audio a/alebo Video. Opravuje pakety, ktoré prišli mimo poradia, pomocou časovej pečiatky a sekvenčného čísla.

synchronizacne vlny – umoznuje upravu poradia packetov

## qos - quality of service

priradzuje prioritu na to ako sa maku packety posielat

pride sa do hlavicky informacia - ked router dostane tento packet dostane info ze sa posuva multimedia a prioritizuje ho.

## voice activity detection (VAD)

prenasa sa len v tedy ak realne rozpravam
vdaka tomu sa neroby zbitocne encodovanie a namiesto toho generuje šum

- pocujeme ten 'šum' v hovore

## komponenty VOIP network-u

1. call server - telefon,

2. call processor - spojovatelka/ustredňa	(precita source a destination a hlada v databaze na zaklade toho preposiela)

3. voice gateway - device kt nas spaja s vonkajsim svetom (rooter s vlozenou voice kartou)

## Signalizacne protokoly

SIP (Session Initiation Protocol):

Najviac používaný signalizačný protokol. Funguje na princípe client-server protokolu (podobné HTTP). SIP dialóg pozostáva zo SIP Offer (napr. INVITE, BYE) a SIP Response (napr. 200 OK). Predvolené porty sú 5060, 5061.

advantages 		disadvantage

flexibility		reliability\

low-cost		delay

jitter (zmena onekorenia packetov)

packet loss

power dependent

emergency tracking

Ine su napr. 
	H.323
	MGCP
 	SCCP
	SS7

## DTMF (Dual Tone Multi-Frequency):

Metóda posielania čísiel (tónov) počas prebiehajúceho hovoru.

2 typy signalizacie:

Out of Band signalizácia: 
		DTMF sa posiela ako samostatná SIP správa.
		(sip sprava sa posle napr. User stlaci 5 a posle sa sip server a on 
 		odpoveda co ma spravit)

In Band signalizácia: 
		Tón sa vygeneruje a zašifruje (ako v premene hlasu na 0a1) v rámci 
 		zvukového prenosu (vlnovky).

## Architektúra VoIP Siete (CUCM/CCME)

CUCM (Cisco Unified Communications Manager): Hlavny komponent pre smerovanie hovorov (PBX). Podporuje klastrovanie.

3 Mandatory typy serverov pre VOIP sieť:

1. Publisher: Udržuje hlavnú (read/write) kópiu databázy (max 20 serverov v klastri).

2. TFTP server: Ukladá konfiguračné súbory (XML file).

3. Subscriber: Komunikuje priamo s koncovými zariadeniami (endpoints). Publisher 
         replikuje DB na Subscriber servery ako read-only. (Sú 4 páry subscriberov, t.j. 4x2).

IOS verzia: Call Manager Express (CCME) beží v lokálnom routeri

## E.164 - Formát Čísla a Wildcards

E.164:

Full formát telefónneho čísla, full formát ktorý poznáme z mobilu 
	(vrátane + v +421)

Skladá sa z:

+ - inak zaznamenane ako 00
	Country Code (napr. 421) 
	city code (949)
	Subscriber Number

Wildcards (Vzory pre Dial Peers/Patterns):

. (Bodka): Zodpovedá jednej číslici.

[] (Hranaté zátvorky): Zodpovedajú rozsahu číslic (napr. 555... = 5551, 5552, 5553).

+ (Plus): Zodpovedá jednej alebo viacerým inštanciám predchádzajúcej číslice. Príklad: 5512 zodpovedá 55512 alebo 55912.