# Border gateway protocol

## Autonómny systém (AS)

- Je skupina sietí a smerovačov. Kt. Používajú spoločnú smerovaciu politiku a patria pod spoločnú administratívnu doménu

  - smerovacia politika: spôsob výberu ciest do rôznych cieľov, filtrovanie smerovacích informácií, oznamovanie smerov...

  - administratívna doména: dosah administratívnej právomoci správcu

- Vo vnútri AS môže procavať jeden alebo niekoľko IGP (interior gateway protocol), AS však ako celok patrí spravidla jednej organizácii

- Zvonku je AS vnímaný ako jedna nerozdelená entita

  - všetky členské siete v AS sú v ňom z pohľadu iných AS priamo dostupné (z vonku to vnímame akoby to bol jeden router, čo tam je koľko tamje, čo s čím tam komunikuje to nevieme iba vieme že to je AS a je tam to a to)

- AS sú číslované – ASN

  - čisla AS rozdeľuje IANA na regionálne internetové registre, tie následne prideľujú AS jednotlivým žiadateľom

  - regional internet registry: (napr. RIPE NCC – eu, stred. Ázia, stred. Východ, APNIC – ázia, pacifická oblasť...)

  - zapisujú sa ako 2B čísla (0 – 65535)

- IANA nástojí na tom, aby organizácie, kt. Chcú mať vlastné číslo AS, avšak majú iba jediného ISP a zdieľajú jeho smerovacie politiky, zásadne používali privatné

### Su 3 druhy AS:

  - single-homed

    - AS, ktorý mí jediný hraničný router do ostatného sveta

    - Single-homed AS častokrát vôbec nepotrebujú EGP routing

  - Multihomed

    - AS, ktorý má viacero hraničných routerov do ostatného sveta

    - Napriek tomu, že sa pripája viacerými výstupnými bodmi, nedovoľuje, aby cez neho tiekla cudzia prevádzka

  - Transit

    - AS, ktorý má viacero hraničných routerov do ostatného sveta...

## Smerovanie medzi AS

- Vo vnútri AS je to IGP

- Medzi AS BGP

Sa zásadne líši od smerovania vo vnútri AS

- IGP protokoly:

  - susedné smerovače sa navzájom objavujú automaticky

  - snahou IGP je vymeniť si čo najkompletnejšiu informáciu o vnútornej topológii AS a jeho členských sieťach

  - svet za AS je „zahmlený“ – nahradený sumárnymi smermi alebo využitím default route

  - Metrika (číslo výhodnoti danej cesty) odráža výhodnosť trasy na základe počtu hopov, prenosovej rýchlosti, oneskorenia, záťaže, teda jej prenosové vlastnosti

Smerovanie medzi AS sa zásadne líši od smerovania vo vnútri AS

- EGP protokoly:

  - susedné smerovače musia pre vzájomnú komunikáciu byť explicitne nakonfigurované

  - EGP protokoly sa nezaujímajú o vnútornú topológiu AS, riešenie vnútornej dosiahnuteľnosti prenechávajú IGP

  - EGP protokoly sa zaujímajú o hraničné smerovače na okrajoch AS a o vyájomné prepojenie AS medzi sebou

  - metrika sa skladá z parametrov, kt. Vyjadruju pôvod siete a cestu cez tranzitné AS

- Smerovanie medzi AS musí byť zaručene bezslučkové

- Objem vymieňaných informácii je obrovský

## Border Gateway Protocol (BGP)

- BGP je v súčasnosti prakticky jediný použivaný smerovací protokol pre inter_AS smerovanie

- Beží na nad TCP protokolom, na porte 179 takže potrebuje konektivitu/spojenie aby sme maly BGP spojenie

### Tabulky v BGP

- Tabuľka susedov – neighbor table

  - obsahuje zoznam a stav BGP susedov

- BGP tabuľka (forwarding database)

  - zoznam všetkých sietí ziskaný od susedov a BGP atribúty

- Smerovacia tabuľka – IP routing table

  - zoznam najlepšých ciest k cieľom

### BGP speaker, sused (peer, neighbor)

- BGP speaker

  - je každý router, kt hovorí BGP protokolom

- BGP susedia

  - je pojem, kt. Označuje dvojicu vzájomne komunikujúcich BGP speakerov

### komunikácia v BGP

- Ked sa vytvorí spojenie, vzájomne sa synchronizujú – navzájom si oznámia všetky najlepšie smery zo svojich BGP tabuliek

- Po úvodnej sync sa posielajú iba inkrementálne aktualizácie – zmeny

### Druhy BGP

Interné BGP

- Ak pomocou BGP komunikujú smerovače v tom istom AS, hovoríme o iBGP (internal BGP)

- Susedia nemusia byť priamo spojený

Externé BGP

- Ak pomocou BGP komunikujú smerovače v rôznych AS, hovoríme o eBGP (external BGP)

- Týto susedia musia byť za normálnych okolností priamo spojení

Prečo sa rozlišujú:

eBGP

- eBGP si navzájom odovzdávajú BGP smery obvyklým spôsobom (čo som sa cez eBGP naučil, to cez ľubovoľné BGP odovzdám, a obratne)

iBGP

- iBGP susedia si odovzdávajú informáciu len priamo, nikdy nie sprostredkovane

- ak sa dozvie cez iBGP, neodovzdá túto info nijakému ďalšiemu susedovi cez iBGP (čo som sa cez iBGP naučil, to si v iBGP nechám len pre seba, smem to však povedať eBGP susedom)

je to ochrana proti vznikom smerovacích slučiek