# CEF (cisko expert forwarding)

### Router:

  - slúži na prepájanie sieti. Robí to pomocou preposielania paketov z jednej siete do druhej. Ked mu pride packet musi poznať sieťe pomocou rutovacých tabuliek. Rutovacia tabulka je zoznám siéti všetkých dostupných cielových prefixov kt. Su mu známe. (že to je direct alebo pomocou next hop [iný router])

  - ked pride paket tak porovna ipcku s rutovacou tabulkou a ich známimi IP prefixmy, ak patri do danej siete co je v rutovacej tabulke. Na to aby zistil ci patrý do danej siete zistí to pomocou subnet masky kt je tiež v rutovacej tabulke, zoberie tu masku a ňou vyenduje či to sedí s tou IPčkou, (ci ta ipcka je zhoda s danou IP range). A takto ide cez celú rutovaciu tabulku kým nenajde zhodu. Ak nič nenájde zahodí packet.

  - ak bude ale zhoda a nájde zhodu router rekapsuluje daný packet a dá do hlavički zdrojovú a cieľovú IP adresu a prepošle daný packet dalšiemu next-hopu.

    - Na každom routery spravý rekapsuláciu aby sa dostal na ďalší hop

- a trz imagine ze každú minútu mi chodý 20 tisíc zánamov s tisickami záznamov v routovacej tabulke. A ze by sa takto router mal starať o každý packet.

### Route cache:

- je veľmi pravdepodobné že packet nieje jediný čo ide na dané miesto.

- Route cache spravý to že, nemusí opakovať celý tento postup a namiesto uloží tieto info do tento cache aby nemusel robiť vždy tieto výpočtove cesty (predchodca cef)

NSF – enables continued forwarding of packets along known routes while routing protocol information is being restored during switchover.

### Rutovacia tabulka:

- Routovacie protokoly – aby susedia si prehodili info o tom čo maju na seba napojené a následne si zapíšu dáta do routovacej tabulky.

- Manualne zapisovanie adminom co kde ako ide

### Rutovací vs smerovaný protokol:

- Rutovací – umožnenie routerom rútovať rútované protokoly. routery si ním vymieňajú info o sieťach a budujú rutovaciu tabuľku (OSPF, EIGRP, RIP, BGP)

- Smerovaný – nesie používateľské dáta a má logickú adresu, podľa ktorej sa dá rutovať (IPv4, IPv6)

Control plane  – „mozog“ routera: beží tu rutovací protokol, vyberá najlepšie cesty a napĺňa rutovaciu tabuľku

Data plane – preposiela pakety na základe toho, čo je v rutovacej tabuľke (resp. FIB)

## CEF

router nerieši každý paket cez CPU, ale pozrie FIB (kam) + adjacency (akú MAC dať) a hneď prepošle.

- Vytvorí dalšie 2 tabulky

- 1. FIB (forwarding information base)

  - kópia rutovacej tabuľky optimalizovaná na rýchle vyhľadávanie

  - a obsahuje referensiu na adjacency table

- 2. Adjacency table

  - predpripravená L2 hlavička, na prepisovanie tohto rámca