## Vitualizacia:

Sposob vyuzitia hardware na maximum. Virtualky (male machiny) pouzivaju a zdielaju hardware jedneho. Kt. Musia byť separované

## Virtualizacia v sietach:

Jeden hardware s viacerimi virtualnimy systemami.

Prikladom je VLAN. (virtual lan). Tj virtualna lokalna sieť. Je to sposob oddelovania userov. Jeden switch ma napr vlan10,20,30 a ty co su vo vlan 10 vedia spolu komunikovať ale10 s 20 nie.

Ak chceme aby komunikovali takto za inim switchom musime ich otrankovať (tragging)

## Virtualizacia v switch prostredí:

VDC – virtual device context (na jednom hardwery nam bezi viacero switchov ako takych ma iny hostname, IP, config). Ale toto su veľké modulárne riešenia

## Virtualizacia v routeroch

VRF – virtuar routing and forwarding (pouzivame na virtualizovanie funkcii daneho routera) na danom routery budeme mat routovaciu instanciu s routovacou tabulkov. A bude tam robit routovacie rozhodnutia na zaklade virtualnej routovacej tabulky kt bude mat aj vlastne routovacie porty (L3 interfacy).

Takze router je rozdeleny na viacero virtualnych routerov kt spolu nekomunikuju a maju vlastne routovacie tabulky a vlastne interfacy/porty

Datacenter:
	zakaznik si objednava v datacentre server a služby na ňom bežiace. (niekedy len miesto v datacentre [housing]).

SAP je napr prevadzkovane nami pre zakaznikov. Niekedy od nas chcu cely service stac s aplikaciou niekedy len server a niekedy housing.

Aby to bolo vysoko dostupne potr min 2 servre typicky je inde.

DWDM – dense weightlengh division multiplexing – prepojedie niekolko L2 liniek

Mame tam par vlakien kde vlastne switche s rozmini vlan su pripojene ku jednemu switchu a ten switchy je prepojeny s switchom v druhom DC